Cnn 과제

YBIGTA 20기 김희연

- Convolutional Neural Networks(이하 CNN)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1번 - Convolution 연산이란, 이미지 위에서 stride 값 만큼 filter(kernel)를 이동시키면서 겹쳐지는 부분의 각 원소의 값을 곱해서 모두 더한 값을 출력으로 하는 연산이다.

2번 - CNN은 Filter와 이미지의 Convolution으로 이미지의 Feature를 추출해내는 모델이다.

3. CNN은 parameter를 공유하여 전체 parameter 수를 줄여주기 때문에 overfitting이 일어날 가능성이 DNN보다 더 높다.

정답 3번

- CNN 모델을 구축하는 과정에서 다음과 같은 코드를 이용하여 필터(커널)를 만들어주었다.

다음에 대해 맞으면 True 틀리면 False 를 선택하시오.

"이 필터는 입력채널의 크기가 1, 출력채널의 크기가 1, 필터의 크기가 3*3인 필터이다."

(False)

- 다음과 같이 conv 의 이름으로 convolution layer 필터를 만들어 주고 inputs를 넣어주었다.

A, B, C, D 순서대로 쓰세요. 채널, Width, Height, 배치사이즈

정답 : 배치사이즈, height, width, 채널

- 채널이 8인 63x63 input 이미지와 7x7의 16채널 필터를 "stride=1"로 convolution 연산을 하되, input과 같은 크기의 ouput 결과를 가져오도록 하려고 한다. 이 때, 얼마의 padding을 주어야 하는가?

정답 :0

- 다음 용어들에 대한 간단한 정의 혹은 설명을 쓰시오

Convolution 연산: 하나의 함수와 또 다른 함수를 반전 이동한 값을 곱한 다음, 구간에 대해 적분하여 새로운 함수를 구하는 수학 연산자이다.

Padding: 합성곱 연산 전에 입력 데이터 주변에 특정 값을 채우는 것이다.

Channel: 하나의 color이미지는 3개의 채널(red채널, blue채널, green채널)로 구성되어있다.

Stride: 필터를 적용하는 위치의 간격을 의미한다.

Filter: 이미지의 특징을 찾아내기 위한 공용 파라미터이다.

Poolling: 특징을 뽑아내는 과정이라고 할 수 있다.

- Conv 연산을 한 후 학습을 위해서는 nn.Linear()을 거쳐 1차원 벡터로 변경해야 한다.

(False)

Tensorflow 과제

(죄송해요 구버젼 tf1으로 작성된 파일을 수정했어여~)

과제는 구글드라이브에 올라가 있습니다.! 다운받아서 사용하세요.

?를 채워서 모델을 돌린 후 결과화면 캡쳐 후 아래에 복붙.!